단안 카메라 기반 우회전 교차로 안전 보조 시스템

개발 과정 및 알고리즘 정리 문서

대상 코드: edge/inference · 기준일: 2026-05-05

발표 핵심 메시지 본 시스템은 YOLO 객체 검출과 BiSeNetV2 도로 구조 분할을 결합하여, 우회전 상황에서 보행자·차량·신호·차선 신뢰도를 함께 판단하는 보조 의사결정기이다. 최종 출력은 운전자에게 STOP, CAUTION, GO 중 하나와 판단 근거를 제공한다.

# 1. 개발 목표

목표는 우회전 상황에 한정하여 단안 카메라 영상만으로 교차로 접근·진입·탈출 상황을 추정하고, 현 도로교통법의 기본 취지에 맞춰 일시정지와 주의 진행을 보조하는 것이다.

입력: 블랙박스 또는 라즈베리파이 카메라 영상

인식 대상: 차량, 보행자, 차량 신호, 보행자 신호, 차선, 횡단보도, 정지선

출력: 화면 오버레이, 객체 거리, 차선 corridor, 한국어 경고문, STOP/CAUTION/GO 판단

주의: 이 시스템은 운전자를 대체하지 않는 보조장치이며, 판단은 보수적으로 설계했다.

# 2. 지금까지의 개선 과정

| 단계 | 문제/요구 | 적용한 개선 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BiSeNetV2 학습·추론 구조 확인 | road_v2 학습 코드와 inference용 BiSeNet 구조를 비교하고, 추론부 모듈 역할을 분리해 분석 | YOLO + BiSeNetV2 결합 구조 유지 |
| 2 | 우회전 교차로 의사결정 필요 | FSM 기반으로 교차로 접근, 진입, 내부, 차선 재확보 상태를 정의 | 상태별 보수적 판단 가능 |
| 3 | 신호등·차량·보행자 조건 반영 | 차량 신호, 보행자 신호, 우회전 전용 신호 override 및 자동 색상 추정 추가 | STOP/CAUTION/GO 판단에 반영 |
| 4 | 차량 거리 표시 필요 | 논문 기반 pinhole camera 모델로 bbox 크기와 focal length를 이용한 거리 추정 추가 | bbox 라벨과 하단 정보에 거리 표시 |
| 5 | 차선 영역이 끊기거나 휘는 문제 | 차량 bbox 내부 lane mask 제거, 이전 lane model과 후보 매칭, 점선 gap 보간, lane width 검증 추가 | 점선·차량 가림에 더 강건 |
| 6 | 황색 차선 색상 보강 시도 | HSV 기반 황색 후보 보강을 실험했으나 간판 등 false positive가 발생 | 부작용 때문에 해당 코드는 롤백 |
| 7 | 경고 사유 가독성 개선 | 화면 하단에 변수명과 한글 설명을 분리 표시 | 발표·디버깅에 유리 |

# 3. 전체 시스템 파이프라인

프레임 하나가 들어오면 객체 검출, 도로 구조 분할, 후처리 기하 생성, scene context 구성, FSM 판단, 시각화 순서로 처리된다.

| 순서 | 모듈 | 입력 | 핵심 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | intersection_demo.py | 영상 프레임 | 프레임 resize, interval 기반 YOLO/BiSeNet 실행 관리 | detections, seg_mask |
| 2 | perception.py / YOLO | BGR frame | 객체 bbox, confidence, class 추출 및 차량 거리 계산 | Detection 리스트 |
| 3 | perception.py / BiSeNetV2 | BGR frame | 도로 구조 semantic segmentation | class mask, color overlay |
| 4 | postprocess.py | seg_mask + detections | 차량 bbox lane 제거, scan line 차선 추출, lane smoothing, corridor 생성 | LaneGeometry |
| 5 | state_machine.py | detections + LaneGeometry | 보행자·차량·신호·차선 신뢰도 기반 scene context 생성 | SceneContext |
| 6 | IntersectionFSM | SceneContext | 상태 전이와 STOP/CAUTION/GO 규칙 판단 | Decision + reason |
| 7 | visualizer.py | 모든 결과 | bbox, 거리, lane polygon, corridor, 한국어 경고문 표시 | 시각화 프레임 |

# 4. 객체 검출 및 거리 추정

YOLO는 pedestrian, vehicle, traffic_light_vehicle, traffic_light_pedestrian, crosswalk, left_turn_sign 등의 객체를 검출한다. 차량 클래스는 bbox 크기를 이용해 단안 카메라 거리 추정을 수행한다.

거리 추정식 focal_px = (frame_width / 2) / tan(horizontal_FOV / 2) 거리(m) = 실제 객체 크기(m) × focal_px / bbox 크기(px) 현재 구현은 차량 폭 추정값에 0.7, 높이 추정값에 0.3 가중치를 주고, distance_scale 기본값 0.8로 보정한다.

| 옵션 | 기본값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| --camera-hfov | 70.0 | 카메라 수평 화각. focal length 자동 계산에 사용 |
| --distance-focal-px | 0.0 | 캘리브레이션된 focal length가 있으면 직접 입력 |
| --vehicle-real-width | 1.8 | 차량 평균 실제 폭 가정 |
| --vehicle-real-height | 1.5 | 차량 평균 실제 높이 가정 |
| --distance-scale | 0.8 | 영상별 체감 거리 보정 계수 |
| --no-distance | off | 거리 계산·표시 비활성화 |

# 5. 차선 및 주행 corridor 생성 알고리즘

차선 처리의 핵심은 segmentation mask를 그대로 polygon으로 쓰지 않고, ego lane의 좌우 경계를 안정적인 polyline으로 재구성하는 것이다.

| 단계 | 알고리즘 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BiSeNet mask에서 lane class 1~6만 추출 | 횡단보도·정지선 등 다른 class와 분리 |
| 2 | vehicle bbox 내부 lane pixel 제거 | 차량 윤곽이나 그림자가 차선으로 오인되어 polygon이 휘는 문제 완화 |
| 3 | 화면 하단 95%에서 상단 35%까지 scan line 20개 생성 | 차선 후보를 y축 방향으로 일정하게 수집 |
| 4 | 각 scan line에서 x 좌표 cluster 추출 | 끊긴 차선 픽셀을 후보 중심점으로 변환 |
| 5 | 화면 중앙 ego_x 기준 가장 가까운 좌/우 후보 선택 | 현재 차량 기준 ego lane 경계 추정 |
| 6 | MAD 기반 outlier 제거 후 2차 polynomial fitting | 지그재그 후보를 부드러운 차선 모델로 변환 |
| 7 | 이전 LaneTracker 모델과 거리 비교 | 이전 차선과 너무 멀리 튄 후보는 잘못된 차선으로 판단하고 reject |
| 8 | uniform y resampling | 점선 차선 gap이 있어도 centerline과 corridor가 끊기지 않게 보간 |
| 9 | lane width 검증 | 좌우 차선이 뒤집히거나 폭이 비정상적으로 좁은 polygon 제거 |
| 10 | centerline 및 path corridor 생성 | 우회전 경로 내 차량·보행자 충돌 가능성 판단에 사용 |

# 6. 교차로 상태 추정 FSM

FSM은 차선 신뢰도, 횡단보도 mask, 정지선 위치를 이용해 현재 주행 맥락을 추정한다. 차선이 낮아지는 상황을 곧바로 실패로 보지 않고, 교차로 진입 가능성으로 해석한다.

| 상태 | 의미 | 주요 진입 조건 | 판단 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| LANE_TRACKING | 일반 차선 추적 | 차선 신뢰도 안정 | 기본 주행 상태 |
| CROSSWALK_APPROACH | 횡단보도/정지선 접근 | crosswalk zone 증가 또는 stop line 하단 접근 | 보행자 조건을 강하게 반영 |
| ENTERING_INTERSECTION | 교차로 진입 가능성 | 차선 신뢰도 급락 또는 정지선 통과 | 주의 상태 우선 |
| INTERSECTION_TRACKING | 교차로 내부 주행 | 차선이 계속 불확실 | 차량·보행자 탐지를 보수적으로 판단 |
| RELOCK_LANE | 교차로 탈출 후 차선 재확보 | 차선 신뢰도 회복 | 안정화 전까지 주의 |

# 7. STOP / CAUTION / GO 판단 규칙

의사결정은 위험도가 높은 조건부터 순차적으로 검사한다. STOP 조건이 하나라도 만족되면 즉시 STOP, 그 외 불확실성이 있으면 CAUTION, 위험 조건이 없을 때만 GO를 출력한다.

| 우선순위 | 결정 | 조건 변수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STOP | right_turn_signal == RED | 우회전 전용 신호가 적색이면 정지 |
| 2 | STOP | red_light_stop_required and not stop_completed_on_red | 전방 차량 신호 적색에서 아직 일시정지하지 않았으면 정지 |
| 3 | STOP | pedestrian_in_corridor / pedestrian_in_crosswalk / pedestrian_near_crosswalk | 우회전 경로·횡단보도·주변 보행자 보호 |
| 4 | STOP | vehicle_in_turn_path and nearest_turn_path_vehicle_distance_m < 7m | 우회전 예상 경로 차량이 매우 가까우면 정지 |
| 5 | CAUTION | vehicle_signal == YELLOW or right_turn_signal == YELLOW | 황색 신호는 보수적으로 주의 |
| 6 | CAUTION | red_light_stop_required and stop_completed_on_red | 적색에서 일시정지 후에는 양보하며 서행 |
| 7 | CAUTION | conflicting_vehicle_count > 0 and distance < 20m | 교차 차량 가능성이 있으면 주의 |
| 8 | CAUTION | state in ENTERING_INTERSECTION / INTERSECTION_TRACKING | 교차로 내부 또는 차선 불확실 상태 |
| 9 | CAUTION | lane_confidence < 0.30 or state == RELOCK_LANE | 차선 신뢰도 낮음 또는 차선 재확보 중 |
| 10 | GO | 위 조건 모두 불만족 | 위험 조건이 없을 때만 서행 진행 가능 |

# 8. 화면 표시 및 디버깅 정보

시각화는 발표와 디버깅을 동시에 고려해 구성했다. 우측 상단은 최종 Decision, 하단은 센서·판단 변수, 객체 bbox에는 confidence와 거리, 화면에는 ego lane/corridor/centerline을 표시한다.

bbox 라벨: class, confidence, 차량 거리(m)

하단 정보: FPS, YOLO/Segmentation 처리 시간, lane confidence, 보행자/차량 수, nearest vehicle distance, 신호 상태

한글 경고문: 위 줄에 변수명과 값, 아래 줄에 사람이 읽는 판단 설명

debug 모드: segmentation class 및 overlay 범례 확인

# 9. v4.mp4 테스트 관찰

v4.mp4 테스트에서는 차량 거리 기반 CAUTION/STOP, 횡단보도 접근 상태, 교차로 이후 lane relock이 실제로 발생했다. 점선 차선 gap 보간과 vehicle bbox lane 제거 후 centerline 길이가 안정적으로 유지되는 구간이 늘었다.

| 관찰 항목 | 결과 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 실행 성능 | CPU 기준 약 30~40 FPS 수준 로그 확인 | 라즈베리파이에서는 interval 및 입력 해상도 조절 필요 |
| 거리 판단 | 7m 미만 STOP, 15m 미만 CAUTION 조건 동작 | 우회전 경로 차량에 민감하게 반응 |
| 교차로 상태 | CROSSWALK_APPROACH, RELOCK_LANE, LANE_TRACKING 전이 확인 | 교차로 탈출 후 차선 재확보 로직 동작 |
| 황색 차선 | 색상 기반 HSV 보강은 간판 false positive로 롤백 | 색상 규칙 단독보다 학습 데이터/구조적 제약 개선이 필요 |
| 경고문 | 변수명 + 한글 설명 표시 | 발표와 디버깅 시 판단 근거 설명 가능 |

# 10. 현재 한계와 향후 개선 방향

| 한계 | 원인 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| 황색 차선 인식 불안정 | BiSeNet 학습 데이터에서 황색 중앙선·마모 차선·역광 케이스 부족 | 황색 차선 class를 명확히 라벨링하여 재학습, 또는 lane detector 별도 도입 |
| 색상 기반 보강의 오검출 | 간판, 주유소, 노란 표지판이 lane 후보로 섞임 | 색상만 쓰지 말고 vanishing point, road ROI, 차선 기울기, temporal consistency와 결합 |
| 거리 추정 오차 | 차량 실제 크기 가정, bbox 높이/폭 흔들림, 카메라 pitch 미보정 | 카메라 캘리브레이션, ground-plane 거리식, 실제 측정 기반 distance_scale 튜닝 |
| 신호등 자동 판별 한계 | 작은 crop, 반사광, bbox 흔들림 | 신호등 전용 모델 또는 연속 프레임 voting 적용 |
| 법규 판단의 단순화 | 상황별 도로 구조와 표지/신호 체계가 다양함 | 우회전 전용 신호, 일시정지선, 보행자 위치를 더 세분화 |
| 라즈베리파이 성능 | YOLO와 BiSeNet 동시 추론 비용 | 입력 해상도 축소, interval 조절, ONNX/TensorRT/NCNN 변환 검토 |

# 11. 발표 슬라이드 구성 제안

| 슬라이드 | 제목 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 문제 정의 | 우회전 상황에서 보행자·차량·신호를 동시에 판단해야 하는 이유 |
| 2 | 시스템 개요 | YOLO + BiSeNetV2 + FSM 전체 파이프라인 |
| 3 | 인식 모델 | 객체 검출, segmentation class, 차량 거리 추정 |
| 4 | 차선 후처리 | mask 정제, scan line, 이전 모델 매칭, gap 보간, corridor 생성 |
| 5 | 교차로 상태 FSM | LANE_TRACKING부터 RELOCK_LANE까지 상태 전이 |
| 6 | 우회전 판단 규칙 | STOP/CAUTION/GO 우선순위와 도로교통법 반영 취지 |
| 7 | 시각화 결과 | bbox 거리, corridor, 한국어 경고문 화면 예시 |
| 8 | 테스트 및 한계 | v4.mp4 관찰, 황색 차선 한계, 향후 개선 계획 |

# 12. 실행 예시

v4.mp4 기준 테스트 실행 명령은 다음과 같다.

python edge\inference\intersection_demo.py --source edge\inference\v4.mp4 --width 480 --height 270 --imgsz 320 --seg-input-h 192 --seg-input-w 320 --yolo-interval 3 --seg-interval 2 --conf 0.4 --vehicle-signal auto --pedestrian-signal auto --right-turn-signal none --camera-hfov 70 --distance-scale 0.8

발표 시 강조하면 좋은 부분 단순히 segmentation mask를 화면에 칠하는 것이 아니라, 객체 검출 결과와 시간적 차선 모델을 함께 사용해 우회전 판단에 필요한 주행 corridor를 재구성한다는 점이 핵심이다.